# Карта рисков машиниста крана

Учебный образец для адаптации • A119 • версия 1 от 09.10.2026

Файл помогает описать рабочее место и отдельные опасные события. Он не является результатом обследования, обязательной формой, допуском к работе или подтверждением исправности крана. Баллы, выводы и реквизиты работодателя заполняют после оценки фактических условий.

# Исходные сведения

| Организация и участок | Заполнить: __________________________________ |
| --- | --- |
| Рабочее место и работник | Заполнить по принятому порядку: ________________ |
| Кран и управление | Тип, идентификатор, место, способ управления: ______ ___________________________________________ |
| Грузы и операции | Виды грузов, места приёма и установки: ___________ ___________________________________________ |
| Участники и границы | Кто управляет, стропует, организует работы: ________ ___________________________________________ |
| Документы и метод оценки | Руководство, инструкции, шкалы и критерии: _______ ___________________________________________ |

# Как использовать файл

Изучите пример на следующей странице. Затем заполните отдельный лист для каждого существенного сценария своего участка, добавив или исключив операции по результатам обследования. Действующие меры и только запланированные мероприятия записывайте раздельно. Числовые уровни определяйте по выбранному методу, а не по этому образцу.

# Учебный разбор одного сценария

Условие: мостовой кран в закрытом цехе, управление из кабины; строповку выполняет отдельный работник. Рассматривается приём груза в зоне ограниченного обзора. Это условный пример, а не описание реального предприятия.

| Операция | Получение информации о готовности зоны и управление перемещением груза. |
| --- | --- |
| Опасность и событие | Ограниченный обзор и недостоверная связь могут привести к опасному перемещению, столкновению либо попаданию человека в зону груза. |
| Возможные последствия | Травмирование людей в зоне перемещения; тяжесть и конкретный сценарий определяют по фактическим условиям. |
| Что обследовать | Границы видимости из кабины, места участников, препятствия, соседние работы, порядок и работоспособность связи. |
| Действующая защита | Перечислить только фактически существующие и проверенные меры. В учебном примере их наличие не установлено. |
| Первичная оценка | Не определена. Нужны данные обследования, принятые критерии вероятности и тяжести, обоснование результата. |
| Возможное мероприятие | Уточнить организацию наблюдения и связи применительно к операции, а также действия при потере информации. Решение принимают по документации и результатам обследования. |
| Проверка выполнения | Подтвердить работоспособность связи и понимание участниками порядка действий безопасным способом, без опасного эксперимента с грузом. |
| Повторная оценка | После выполнения и проверки мер оценить риск по тому же методу. Не считать запланированную меру уже действующей. |

Этот разбор не задаёт сигналы, последовательность переключений, грузовые ограничения или порядок испытаний. Их устанавливают применимые документы конкретного оборудования и организации работ.

# Лист для собственной оценки

Номер сценария ______  Дата ______  Версия карты ______

| Операция и место | ___________________________________________ ___________________________________________ |
| --- | --- |
| Опасность и событие | ___________________________________________ ___________________________________________ |
| Кто может пострадать и как | ___________________________________________ ___________________________________________ |
| Данные обследования | ___________________________________________ ___________________________________________ |
| Действующие меры | ___________________________________________ ___________________________________________ |
| Оценка и обоснование | Метод, вероятность, тяжесть, уровень, решение: ___________________________________________ |
| Дополнительные меры | ___________________________________________ ___________________________________________ |
| Исполнитель и срок | ___________________________________________ |
| Проверка результата | Кто, когда и чем подтверждено выполнение: ___________________________________________ |
| Повторная оценка | Результат, основание и дата: ___________________________________________ |

Проверьте применимость требований ТК РФ (статьи 214, 218), Правил по приказу Минтруда России от 28.10.2020 № 753н и иных норм к конкретной работе. Для соответствующих ОПО учитывают ФНП по приказу Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461. Образец не заменяет эти требования.